第2章作业part2

2.12 指令采用固定长度编码有哪些优点？也会带来哪些问题？

[解析]

优点：一次取指操作可以读取一条完整的指令；定长指令执行时间相同，这为采用流水线和超标量等并行处理技术带来了极大便利，有利于性能提升。

缺点：对于复杂的操作，难以在单条指令实现，需要多条指令组合。受指令位数限制，对立即数的大小和格式有限制。

2.15 假设Ij和Ij+1是前后相继的两条指令，请举例说明指令流水线的“WAR”和“WAW”两种数据相关问题。

[解析]

WAR示例：Ij+1 试图在指令Ij读一个数据之前写该数据，此时指令Ij 读到的是被Ij+1 “篡改后的数据”。

WAW示例：Ij+1试图在指令Ij写数据之前写数据，这样最终结果将由Ij 决定，而程序的本意是保留Ij+1的结果。

2.16 名称解释：（1）转移目标指令；（2）转移代价；（3）转移延迟槽；（4）BTB。

[解析]

（1）转移目标指令：转移指令的目标指令，即下一条紧接着执行的命令。

（2）转移代价：假设在指令序列中，指令Ij是一条无条件转移指令，其在流水线上的执行步骤为：取指、译码、计算转移地址并更新程序计数器PC。第三个周期阶数之后，第四个周期将读取转移目标指令Ik。但在此之前，指令Ij+1和Ij+2也先后进入了流水线，转移必须将这两条指令丢弃。上述过程产生的两个流水线周期延迟被称为转移代价。

（3）转移延迟槽：转移指令Ij后面的一个时间片。

（4）BTB：转移目标缓冲器。BTB收集和存储了近期所有转移指令的有关信息，并按照查找表的形式组织，为动态转移预测提供信息。

2.20 什么是同构多核与异构多核？采用异构多核的目的是什么，试举例说明。

[解析]

同构多核处理器：每个内核结构相同，地位相等。

异构多核处理器：配置具有不同功能和性能的内核。

异构多核的目的：兼顾性能和低功耗，以匹配实际应用需求。

[非教材上的习题]

[补充2.29] 下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI(Cycle Per Instruction)为1的是（   ）

- 单周期CPU（指令周期等于T周期）

- 多周期CPU（指令周期对应多个T周期）

- 基本流水线CPU

- 超标量流水线CPU

- 仅I、II

- 仅I、III

- 仅II、IV

- 仅III、IV

[解析] B。

教材中并未定义“单周期CPU”和“多周期CPU”，但是在其他一些资料里有这些术语。

多周期CPU中CPI>1；超标量因为有多条流水线，CPI<1。

[补充2.30] 若某计算机最复杂指今的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A~E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为20ps，则CPU时钟周期至少为（   ）

- 60ps

- 70ps

- 80ps

- 100ps

[解析] A。

每个流水段时间应取最大的部件时间80ps，

加上寄存器延时20ps，

故CPU时钟周期是100ps。选D。

[补充2.31] 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是（   ）

- 指令格式规整且长度一致

- 指令和数据按边界对齐存放

- 只有Load/Store指令才能对操作数进行存储访问

- 仅I、II

- 仅II、III

- 仅II、III

- I、II、III

[解析] D。

II，如果不是字对齐，需要2个总线周期来取指令或数据

III，非Load/Store体系中，以加法指令为例，操作数全部在寄存器需要而时间少于有操作数在存储器的情形，即指令执行所需的T周期不同，不利于实现流水线

[补充2.32] 在采用“取指、译码/取数、执行，访存、写回”5段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中s0、s1,s2、s3和t2表示寄存器编号。下列指令对中，不存在数据冒险的是（   ）

- I1: add s2, s1, s0	//R[s2]←R[s1]+R[s0]

- I2: load s3, [t2]		//R[s3]←Memory[R[t2]], 加载地址为R[t2]的存储单元

- I3: add s2, s2, s3	//R[s2]←R[s2]+R[s3]

- I4: store s2, [t2]	//Memory[R[t2]]←R[s2], 保存至地址为R[t2]的存储单元

- I1和I3

- I2和I3

- I2和I4

- I3和I4

[解析] C。

数据冒险（数据相关），指后一条指令需要用前一条指令的结果

A选项，I1中s2是结果，但I3的源操作数有s2

B选项，I2中s3是结果，I2的源操作数有s3

C选项，I2和I4都操作同一个存储单元，资源冲突

D选项，I4中s2是结果，I3中源操作数有s2

[补充2.33] 改错题。

- 标量处理器中可以利用单条流水线实现整数运算和浮点数运算的并行。

- 流水线机制能够有效提高CPI (Cycles Per Instruction)和IPC(Instructions Per Cycle)。

- 相比CISC，RISC处理器完成相同功能需要更多的指令，故采用同一个C程序在RISC上的执行时间长于CISC处理器。

- 由于不是标量，向量处理器不能像标量处理器那样使用多条流水线。

[解析]

- 整数运算和浮点数运算规则不同，无法用单一的流水线实现并行。

- 流水线机制能够有效提高IPC，理想情况下CPI=1。

- 相比CISC，RISC处理器完成相同功能需要更多的机器指令，但C程序经编译后的机器代码执行效率可能更高。

- 向量处理器也可以设计多条流水线。