第4章作业 part1

4.2 	举例说明何为总线复用？

[解析]

一条或一套物理信号线在不同时间用作不同功能。

例如，第3章DRAM芯片Intel 2164A，行地址A7~A0和列地址A15~A8，分时复用。

再如，8086的16根数据线和低16位的地址总线复用。

[修改版] 4.5请给出典型的PC总线示意图和典型基于AMBA2的MCU系统的总线示意图。

[解析] 教材p152图4.7；教材p161图4.18

4.8 	计算机系统什么情况下需要总线仲裁（arbitration）？

[解析]

当多个主设备同时申请总线时，需要判定哪个主设备能优先使用总线，这时需要总线仲裁。

4.13 	异步总线有哪些可能的握手方式？

[解析]

不互锁方式 半互锁方式 全互锁方式

4.15 	周期分裂式总线操作时序有哪些特点？适用于什么样的场景？

[解析]

特点：将一个总线读周期或写周期分解成两个分离的子周期：寻址子周期，数据传送子周期。

适用场景：多主模块系统，从模块不能随时及时响应。

4.19 	为什么AMBA总线中没有定义电气特性和机械特性？

[解析]

AMBA是片内总线，是一种与工艺无关的片上协议

4.21 	简述AHB总线的流水线机制。

[解析]

本次数据传输操作的地址阶段和上次操作的数据阶段重复。

[修改版] 4.22 	定性分析AHB中SPLIT操作的优点。

[解析]

从机不能响应时，可以把总线的使用权让给其他主机。这样做支持多个主机同时访问AHB总线，降低总线冲突的发生。

4.23 	解释图 4.21中HREADY信号的作用。

[解析]

HREADY 用于插入等待周期, 当HREADY 为低电平时, 数据和地址的传输暂停, 为从机准备数据提供时间, 恢复高电平后传输继续。

4.25 	AHB中突发传输定义了哪些类型？各自有什么特点？

[解析]

- 单次传输，每次传输单个数据

- 不确定长度传输，地址顺序递增

- 指定长度的地址顺序递增式传输

- 指定长度的地址循环递增式传输

4.30 	PCIe 5.0版本中X16的吞吐量63.0 GB/s是如何计算得到的？

[解析]

32.0 GT/s * 16 * (128b/130b) / 8

[补充4.62] 	下图中HTRANS[1:0]信号“???”应该为什么取值？HADDR[31:0]信号“???”应该为什么取值？HWDATA[31:0]中数据1、数据2、数据3、数据4对应的地址分别是什么？

[解析]

- 单次传输，每次传输单个数据

- HTRANS[1:0]信号“???”是SEQ

- HADDR[31:0]信号“???”是0x40

- HWDATA[31:0]中数据1数据2、数据3、数据4对应的地址分别是：0x38、0x3C、0x40、0x44

[补充4.63] QPI总线是一种点对点全工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输20位信息（16位数据+4位校验位)，每个QPI数据包有80位信息，分2个时钟周期传送，每个时钟周期传递2次，因此，QPI总线带宽为：每秒传送次数×2B×2.若QPI时钟频率为2.4GHz,则总线带宽为（   ）

- 4.8 GB/s

- 9.6 GB/s

- 19.2 GB/s

- 38.4 GB/s

[解析] C

每个时钟周期传递2次→每秒传输次数 2.4GHz ×2 = 4.8G

根据题意，带宽=每秒传送次数×2B×2=4.8G×2B×2=19.2 GB/s