第1章作业

1.5 将下列16进制数转换为10进制数，将10进制数转换成16进制数

789AH，0CEFH，1234D，7890D

[解析] 789AH=30874D 0CEFH=3311D 1234D=4D2H 7890D=1ED2H

1.6 将下列10进制数转换成8位二进制补码：

19，63，–1，–44，127，–127

[解析] 	19=00010011原=00010011补

63=00111111原=00111111补

-1=10000001原=11111111补

-44=10101100原=11010100补

127=01111111原=01111111补

-127=11111111原=10000001补

1.8 已知：

1）[x1]补=0000 0001，[y1]补=1111 1111

2）[x2]补=0101 1110，[y2]补=0011 0111

3）[x3]补=1001 1110，[y3]补=1100 0101

4）[x4]补=0110 1110，[y4]补=1000 0100

请计算[xi]补＋[yi]补，( i = 1 ~ 4)，并判断结果是否出现溢出?

[解析]	1）0000 0000 未溢出

2）1001 0101 溢出

3）0110 0011 溢出

4）1111 0010 未溢出

注：若记符号位向前进位为CP，次高位向前进位为CF，当且仅当CP ^CF=1时，结果发生溢出

1.9 一个无符号的4位的10进制数，需要使用多少位二进制数才能表示？如果使用非压缩BCD码，则需要多少位二进制数才能表示？

[解析]

无符号四位最大十进制数为9999，介于8092 - 16184之间，因此需要14位无符号二进制数表示

非压缩BCD一个字节仅用来表示一位BCD码，其中低4位表示0~9，高4位为0，即需要8位表示4位，因此需要4x8=32位非压缩BCD码

[非教材上的习题]

[补充1.16] 冯•诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是（D）

- 二进制的运算规则简单

- 制造两个稳态的物理器件较容易

- 便于用逻辑门电路实现算术运算

- 仅I、II

- 仅I、III

- 仅II、III

- I、II、III

[解析] 常识，略。

[补充1.17] 假定带符号整数采用补码表示，若 int型变量x和 y 的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H ，则x、y的值以及x-y的机器数分别是（C）

- x = -65，y = 41，x-y 的机器数溢出

- x =-33，y = 65，x-y 的机器数为FFFF FF9DH

- x = -33，y = 65，x-y 的机器数为FFFF FF9EH

- x=-65，y = 41，x-y 的机器数为FFFF FF96H

[解析]

∵4×16+1= 65,   ∴0000 0041H=65D

可知只有B和C可能正确

x = -33D，y = 65D ⟹ x-y= -98D

方法1：依据补码定义计算，

232-98

=(232-1)-97

=[(232-1)-(28-1)]+[(28-1)-97]

=FFFFFF00H+158

=FFFFFF00H+(128+16+8+4+2)

=FFFFFF00H+1001 1110B

=FFFFFF00H+9EH

=FFFF FF9EH

方法2：真值取反+1得到补码

98D=96D+2D=6×16+2=62H=0110 0010B

低7位取反得， 001 1101B

+1得，001 1110B

故98D的补码是，1001 1110B = 9EH

[补充1.18] 已知带符号整数用补码表示，f1oat型数据用IEEE754标准表示。假定变量x的类型只可能是int或float，当x的机器数为C800 0000H时，x的值可能是（A）

- -7×227

- -216

- 217

- 25×227

[解析]

（1）若x是int类型

C800 0000H=1100 1000 0000…0000B

方法1：补码定义

因为x是补码表示的负数，故 1100 1000 0000…0000B=231+230+227=232-|x|

x=232-231+230+227=227×(25-24-23-20)=227×7

⟹ x=-7×227

方法2：真值取反+1得到补码

除符号位外取反，

1100 1000 0000…0000B ⟹1011 0111 1111…1111B

除符号位外部分-1，

1011 0111 1111…1B⟹1011 1000 0000…0000B

x=-229+228+227=-22+21+20×227=-7×227

（2）若x是float类型

依FP32定义，-1S×2e-127×1+M

C800 0000H=1100 1000 0000…0000B⟹S=1,  e=27+24=128+16,  M=0

故 x=-11×264-127×1+0=-217

[补充1.19] 已知带符号整数用补码表示。变量X，Y，Z的机器数分别为FFFDH，FFDFH，7FFCH，下列结论中，正确的是（D）

- 若X，Y，Z为无符号整数，则Z<X<Y

- 若X，Y，Z为无符号整数，则X<Y<Z

- 若X，Y，Z为带符号整数，则X<Y<Z

- 若X，Y，Z为带符号整数，则Y<X<Z

[解析]

若X，Y，Z为无符号整数，FFFDH > FFDFH > 7FFCH ⟹X>Y>Z ⟹ A和B错误

若X，Y，Z为有符号整数，FFFDH <0, FFDFH<0, 7FFCH>0 ⟹ Z最大

FFFDH=216-X⟹X=216-FFFDH=216-FFFFH-2H

FFDFH=216-|Y|⟹Y=216-FFDFH=216-FFFFH-20H

可知 |X|<|Y| ⟹ X>Y，故选D

[补充1.20] 下列数值中，不能用IEEE-754浮点精确表示的（A）

- 1.2

- 1.25

- 2.0

- 2.5

[解析]

IEEE-754浮点数，规格化意味着23bits的尾数（定点小数表示的尾数）中小数点在最高比特左边，且隐含了小数点左边的1。

而bit[22]=2-1, bit[21]=2-2……bit[0]=2-23。

若一个数可以被表示为类似 i∈Z2i 形式，就可以被IEEE-754精确表示。

用排除法，B、C、D的小数部分都是2-n形式，一定可以被表示。故选A。

进一步解读，令集合Φ= -1, -2,⋯,-23，令集合Ψ=-127,-126,⋯,127,128

若一个数可以被表示为类似 i=ϕ+ψ,ϕ∈Φ,ψ∈Ψ2i 形式，就可以被IEEE-754精确表示。

[补充1.21] DeepSeek-V3 使用 FP8（8 位浮点数）来提高计算速度并减少训练期间的显存使用量。FP8 是一种 8 位浮点数表示法，FP8 的详细介绍可以参考 https://developer.nvidia.com/zh-cn/blog/fp8-precision-performance/ 。FP8 采取 E4M3 和 E5M2 两种表示方式，其中 E 代表指数位（Exponent），M 代表尾数位（Mantissa），具体信息如下表所示。

某8bits二进制机器数为 1100 0011B，若其表示的是E4M3的FP8浮点数，其真值为（                     ）；若其表示的是E4M3的FP8浮点数，其真值为（                     ）。提示：（1）无需计算最后数值，写出表达式即可。（2）按照规格化浮点数格式（上表中normal情形）计算。

[解析]

E4M3，bias=7，1100 0011B， (-1)*2(8-7)*(1+0.25+0.125)

E5M2，bias=15，1100 0011B， (-1)*2(16-15)*(1+0.5+0.25)