作业说明

- 以下以灰色双删除线标识的不做。

- *标识的为选作题（可以不做）。

第1章

[补充1.22] *查阅资料，总结第1届、第2届、第3届图灵奖获奖人的获奖原因。

[解析]

- Alan Perlis，ALGOL语言

- Maurice Wilkes，受EDVAC启发设计了EDSAC

- Richard Wesley Hamming，编码、校验码

[补充1.22] *查阅资料，写出下列缩略语的全称，并总结其主要用途（与CPU有何不同）。

| 缩略语 | 全称 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| CPU |  |  |
| GPU |  |  |
| NPU |  |  |
| DSP |  |  |
| MPU |  |  |
| MCU |  |  |

[解析]

| 缩略语 | 全称 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Central Processing Unit | 执行指令，完成指令功能 |
| GPU | Graphic Processing Unit | 图形加速计算、通用计算 |
| NPU | Neural Processing Unit | 加速神经网络计算 |
| DSP | Digital Signal Processor | 数字信号处理算法加速 |
| MPU | Embedded Microprocessor Unit | 嵌入式系统的处理器 |
| MCU | MicroController Unit | 单片机处理器 |

第2章作业part1

2.1 计算机体系结构、计算机组成和计算机实现三者之间有什么关系？

[解析]

- 计算机体系结构（computer architecture）关注计算机的基本设计思想和由此产生的逻辑结构。

- 计算机组成（computer organization）关注的是机器中各个功能单元的逻辑设计、物理实现和部件之间的互联组织。

- 计算机实现技术关注更底层的集成电路设计、结构设计、组装工艺、电源技术和冷却措施等。

2.2 影响冯·诺依曼结构计算机性能的主要技术瓶颈是什么？

[解析] 指令和数据共用一条主线，取指和取数据会产生冲突

2.8 寄存器和存储器都是存储数据的，两者有哪些主要区别？

[解析] 合理即可

- 寄存器位于CPU 中，速度很快，存储容量也较小，存取的代价也较小

- 存储器一般位于CPU外，速度稍慢，容量比寄存器大，存取代价较大

- 电路器件的实现原理不同

2.10 什么是微指令？什么是微程序？控制ROM的作用是什么？

[解析] 抄书，合理即可

- 微指令：在机器的一个CPU 周期中，一组实现一定操作功能的微命令的组合，构成一条微指令；微指令=微操作码+执行顺序位。

- 微程序：一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序

- 控制ROM：指令集中所有指令都对应一段微程序，他们存放在控制ROM 中，每段微程序的每条微指令都有唯一的地址，当一条指令被执行时，指令译码器对指令操作码进行译码，找到对应微程序的存放地址，开始执行。

[2.13修改版] 请参照例2.1，分步骤写出第3条加法指令“ADD 	R1,  R0,  R1”的执行过程。

[解析] 过程解析可以不严谨，但是取指令和指令执行2而阶段必要要有。

- 程序计数器PC的内容0x20000008送到地址生成部件，寻址内存单元。

- 操作控制器发读信号，将0x20000008单元的内容“0x???? ????”读出至指令寄存器IR。

- 程序计数器PC自动加4，指向下一条指令的存放地址0x20000000C。

- 指令译码器ID对指令操作码进行译码，操作控制器OC按照操作时序发出相应的控制信号。

- 指令的地址码部分指示操作数在哪。本条指令中的两个源操作数存放在R0和R1，运算结果存放到R1。操作控制器OC控制实现R0＋R1 → R1。

[非教材上的习题]

[补充2.26] 根据个人理解，阐述计算机抽象分层模型的意义。

[解析] Abstraction Helps Us Manage Complexity(Layers of Representation/Interpretation)

帮助我们理解复杂系统，便于分析计算机各个部件之间的逻辑关系

[补充2.27] 在按字节编址，采用小端方式的32位计算机中，按边界对齐方式为以下C语言结构型变量a分配存储空间。

struct record{

short x1;

int x2;

} a;

若a的首地址为2024 FE00H，a的成员变量x2的机器数为1234 0000H，则其中34H所在存储单元的地址是（   ）

- 2024 FE03H

- 2024 FE04H

- 2024 FE05H

- 2024 FE06H

[解析] D。

（1）小端模式下低字节对应低地址；

（2）边界对齐即字对准存放。

C结构体第一个成员存放的地址为结构体变量偏移量为0的地址。其他结构体成员自身对齐时，存放的地址为min{有效对齐值为自身对齐值，指定对齐值} 的最小整数倍的地址

C语言中如果没有使用“#pragma pack(n)”指定对齐宽度，默认“指定对齐值”规则是按照结构体中最宽的成员所需要的字节数（本题中x2是4字节类型，即按照n=4对齐存放成员）。

| 地址 | 变量 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2024 FE00H | x1 |  |
| 2024 FE01H |  |  |
| 2024 FE02H |  |  |
| 2024 FE03H |  |  |
| 2024 FE04H | x2 | 00H |
| 2024 FE05H |  | 00H |
| 2024 FE06H |  | 34H |
| 2024 FE07H |  | 12H |

[补充2.28] 2016年6月，由国家并行计算机工程技术研究中心研制的“神威·太湖之光”在全球超级计算机TOP500榜单上排名第一。其浮点运算速度为93.0146 PFLOPS，这说明该计算机每秒完成的浮点数操作次数为（   ）

- 9.3×1013次

- 9.3×1015次

- 9.3千万亿次

- 9.3亿亿次

[解析] 计算机常用计数单位，实际上这是第3章中会讲解的，在第1章超级计算机示例中出现过。列为第2章的作业有承上启下的意图。

| 中文单位 | 中文简称 | 英文单位 | 英文简称 | 十进制（Byte=1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 | 比特 | bit | b | 0.125 |
| 字节 | 字节 | Byte | B | 1 |
| 开字节 | 开 | KiloByte | KB | 103 |
| 兆字节 | 兆 | MegaByte | MB | 106 |
| 吉字节 | 吉 | GigaByte | GB | 109 |
| 太字节 | 太 | TeraByte | TB | 1012 |
| 拍字节 | 拍 | PetaByte | PB | 1015 |