第5章作业

-----------PART1-----------

5.1 计算机中的“ISA”和“µarch”各是什么意思？两者之间有何联系？

[解析]

- ISA：指令集体系结构，用来描述软件如何使用硬件的一种规范和约定

- μarch：微架构，对应于ISA 的硬件实现方式

- 相同的ISA的处理器可以有不同微架构，ISA是介于微架构硬件实现和软件的桥梁

5.2 请简述哈佛结构的主要优缺点。

[解析]

- 优点：取指和数据存取可以通过两套独立的总线同时进行，从而减小指令流水线发生资源冲突的概率

- 缺点：哈佛结构较为复杂，与外设以及扩展存储器的连接难度较大

5.3 TCM与高速缓存Cache有什么区别？

[解析]

TCM具有物理地址，需要占用内存地址空间；Cache是透明的。

5.6 MMU和MPU的功能有何异同？

[解析]

- 二者都服务于存储器管理。

- MMU：内存分页管理+分区域访问权限管理+虚拟地址VA到物理地址PA的转换，适用于多用户系统。

- MPU：内存分区域访问权限管理。

5.11 Cortex-M3/M4的CODE区选用总线互连矩阵与总线复用器有什么区别？

[解析]

复用只能分时使用总线。

总线互联矩阵由于存在内部交换开关矩阵，可允许并行传输发生。

5.14 I-Code和D-Code总线全部连接到同一片Flash芯片上会有什么问题？

[解析]

导致I-Code和D-Code无法做到并行操作，降低效率。

5.15 私有外设总线（Private Peripheral Bus，PPB）基于哪种总线协议，有何特点？

[解析]

32位APB总线。

负责连接特定的地址范围：外部私有外设子区域0xE0040000~0xE00F FFFF。

[补充5.43] *寒武纪芯片在实现AI算法加速时，针对向量和矩阵操作指令，使用片内的Scratchpad Memory替代传统的寄存器。自行阅读寒武纪芯片相关资料（如下为原始论文），简析CPU内的Cache、CPU内的Scratchpad Memory和CPU内的Cache三者有何区别？

S. Liu et al., "Cambricon: An Instruction Set Architecture for Neural Networks," 2016 ACM/IEEE 43rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), Seoul, Korea (South), 2016, pp. 393-405, doi: 10.1109/ISCA.2016.42.

https://ieeexplore.ieee.org/document/7551409

[解析]

- Scratchpad Memory本质上是课程中讲得TCM，TCM具有物理地址，需要占用内存地址空间；Cache是透明的。SPM (Scratchpad Memory) 和主存统一编址，处理器可以直接访问SPM中的数据。

- 寄存器数量太少，不适合向量和矩阵计算。Scratchpad Memory容量比寄存器组大很多。Scratchpad Memory寻址方式和寄存器不同（Load、Store指令实现）。

[补充5.44] *自行查阅资料，Lunar Lake Architecture 和 Raptor Lake Architecture 这两种微架构各自用于Intel的什么产品系列？

[解析]

Lunar Lake Architecture 用于 Cor Ultra

Raptor Lake Architecture 用于13/14th Core

[补充5.45] *从微架构角度，简析Intel公司 Lunar Lake Architecture 和 Raptor Lake Architecture 最大的差异是什么。

[解析]

Lunar Lake Architecture 集成了NPU、GPU核心能力更强。

https://www.hwcooling.net/en/intel-lunar-lake-the-most-efficient-x86-processor-detailed/

The NPU of Lunar Lake processors features a new architecture (NPU 4) compared to that of Meteor Lake processors. NPU 4 contains 3× more matrix blocks (12,000 in 6 NCE blocks), has 12× more powerful SHAVE vector units than the NPU 3 in Meteor Lake, and supports INT8 (2048 MAC operations per cycle) and FP16 operations (at half-performance compared to INT8 though, 1024 FMAC operations per cycle). This architecture is claimed to achieve 2x better power efficiency.

[补充5.46] *查阅如下资料，分析课程中ARM公司的什么技术与 “Intel 从第12代酷睿处理器开始采用的 Hybrid Architecture”是同类技术。

https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/developer/articles/technical/hybrid-architecture.html

[解析] 异构多核，ARM公司从big.LITTLE → DynamIQ

-----------PART2-----------

5.10 Cortex-M3与Cortex-M4使用两个堆栈的目的是什么？在中断响应时，程序断点和程序状态寄存器的内容保存在哪个堆栈中？

[解析]

- 使用两个堆栈是为了服务于不同的操作模式和特权访问等级，处理模式总是使用MSP，线程模式可以使用MSP或PSP。

- 程序断点和程序状态寄存器的内容保存在MSP中。

5.13 Cortex-M3/M4从SRAM域读取指令执行时有什么缺点？

[解析]

从CODE区域利用I-CODE读取指令不会和从SRAM读取数据冲突，可并行。

5.17 在Cortex-M3/M4中，寄存器R0~R12有何异同？如果这些寄存器都是空闲的，你觉得首先使用哪些？为什么？

[解析]

- 相同点：都是通用寄存器

- 不同点：为了能够实现汇编程序与C语言程序的相互调用，ARM公司制定了AAPCS（ARM Architecture Procedure Call Standard）规范：R0~R3用于子程序之间的参数传递；R4~R11用于保存子程序的局部变量；R12作为子程序调用中间寄存器。

- 优先使用低位寄存器

  - R0~R7 低位寄存器(许多16位的thumb指令只能访问低位寄存器)

  - R8~R12高位寄存器(可用于32位指令和少数几个16位指令)

5.19 某段程序需要跳转到0x0100 0000执行，有人写了如下两行汇编指令代码：

MOV	R0,		#0x0100 0000

MOV	R15，	R0

请问这样会有什么问题？

[解析]

无论使用跳转指令还是直接写PC寄存器，写入值必须是奇数，确保其最低位是“1” ，以表示其处于Thumb状态，否则将被认为试图转入ARM模式，从而导致出现错误异常。

[补充5.47] 以下关于Cortex-M3/M4操作状态与操作模式法正确的是（   ）

- 特权线程模式下可以通过置位CONTROL寄存器nPRIV位进入非特权模式

- 非特权线程模式下可以通过置零CONTROL寄存器nPRIV位进入特权模式

- 处理模式下可以通过置零CONTROL寄存器nPRIV位进入特权线程模式

- 非特权模式下访问CONTROL寄存器会触发Usage Fault异常

- 非特权线程模式下访问存储器可能会触发MemManage Fault异常

- 处理模式下可以通过置零CONTROL寄存器nPRIV位进入特权线程模式

- 处理模式下只能使用MSP而不能使用PSP

- 线程模式下只能使用PSP而不能使用MSP

- I、II、III、IV、V

- II、III、IV、V、VI

- III、IV、V、VI、VII

- IV、V、VI、VII、VIII

- 以上选项均不正确

[解析] C

- 特权线程模式下可以通过置位CONTROL寄存器nPRIV位进入非特权模式

- 非特权线程模式下不能访问CONTROL寄存器

- 处理模式下可以通过置零CONTROL寄存器nPRIV位进入特权线程模式

- 非特权模式下访问CONTROL寄存器会触发Usage Fault异常

- 非特权线程模式下访问存储器可能会触发MemManage Fault异常

- 处理模式下可以通过置零CONTROL寄存器nPRIV位进入特权线程模式

- 处理模式下只能使用MSP而不能使用PSP

- 线程模式下既可以使用PSP也可以使用MSP

[补充5.48] Cortex-M3/M4系统中，栈存储区域放置在4GB地址空间的什么位置比较好？请解释原因。

[解析]SRAM最低的地址范围，因为Cortex-M3/M4只支持满递减堆栈，放置在这个区域，如果发生栈溢出，不会影响到正常的数据。

[补充5.49] 阅读教材7.4.1（p407~p408），简述ARM公司AAPCS的基本内容。

[补充5.50] *x86架构中，函数参数传递的约定（calling conventions）规定了函数如何接收参数以及如何返回值。阅读相关资料（如下），简析 __cdecl() 和 __fastcall() 两种调用方式的差异。

Argument Passing and Naming Conventions | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/cpp/argument-passing-and-naming-conventions?view=msvc-170

自变量传递和命名约定 | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/zh-cn/cpp/cpp/argument-passing-and-naming-conventions?view=msvc-170

| Keyword | Stack cleanup | Parameter passing |
| --- | --- | --- |
| __cdecl | Caller | Pushes parameters on the stack, in reverse order (right to left) |
| __clrcall | n/a | Load parameters onto CLR expression stack in order (left to right). |
| __stdcall | Callee | Pushes parameters on the stack, in reverse order (right to left) |
| __fastcall | Callee | Stored in registers, then pushed on stack |
| __thiscall | Callee | Pushed on stack; this pointer stored in ECX |
| __vectorcall | Callee | Stored in registers, then pushed on stack in reverse order (right to left) |

[解析]

__cdecl()调用方式

所有参数通过堆栈传递，Right to left.

__fastcall() 两种调用方式

The first two DWORD or smaller arguments that are found in the argument list from left to right are passed in ECX and EDX registers; all other arguments are passed on the stack from right to left.

[补充5.51] *阅读相关资料（如下），简析RISC-V calling convention中函数参数为int类型情形，和参数为double类型情形有何不同。

https://riscv.org/wp-content/uploads/2024/12/riscv-calling.pdf

[解析]

[补充5.52] **ABI（Application Binary Interface）：应用程序二进制接口，描述了应用程序和操作系统之间，一个应用和它的库之间，或者应用的组成部分之间的接口。查阅Windows ABI资料，了解ABI主要约定的内容包括哪些？

x64 ABI conventions | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/build/x64-software-conventions?view=msvc-170

-----------PART3-----------

5.16 如果非特权线程试图访问内核私有区域，将会导致哪一类异常？如果Cortex-M3使用了一条SIMD运算指令，结果又将如何？

[解析]

- 访问内存的行为违反了MPU定义的规则，触发MemManage错误

- 由于cortex-M3没有浮点运算，DSP等协处理器，访问位配置的部件，触发用法错误

5.22 某基于Cortex-M4的SOC芯片共有64级外部中断，BASEPRI寄存器的宽度共有几位？如果想屏蔽所有优先级大于16的中断，请写出对BASEPRI寄存器进行设置的汇编指令。如果想屏蔽所有优先级大于0的中断，又该如何设置？

[解析]

由题知芯片配置了64=26级外部中断，故BASEPRI:7:2共6位

屏蔽所有优先级大于16的中断：

MOV R0, #0x0000 0044 或者 MOV R0, #0b 010001(00)

MSR BASEPRI, R0

屏蔽所有优先级大于0的中断：

MOV R0,#0x 0000 0004 或者 MOV R0, #0b 000001(00)

MSR BASEPRI,R0

5.23 有人写了一段对Cortex-M4的进程栈进行初始化的代码，其中PSP的初始值设为0x8765 4321，并且使用了如下一条语句：“MOV	PSP,	 R0”对PSP进行赋值（其中R0=0x8765 4321）。这样做存在哪些问题？请逐一说明。

[解析]

- 由于堆栈操作是以字为单位的，所以堆栈要字对齐，而PSP的初始值并没有做到字对齐

- MSP和PSP只能用特殊寄存器指令MRS、MSR指令访问

5.29 Cortex-M3存储空间的哪些区域支持位段（bit-band）操作？

[解析]

SRAM区域的最低1MB（0x20000000 ~ 0x200FFFFF)

外设区域的最低1MB（0x40000000 ~ 0x400FFFFF）

5.31 写出利用位段操作读取0x4000 1000的第3位的代码。

[解析] 此处第3位的理解可能有歧义，一种是理解为bit[2]、一种是理解为bit[3]，以下按照bit[3]给出参考代码

汇编实现：

LDR R0，=0x4202 000C

LDR R1，[R0]

C实现（volatile关键字非必须）：

int x;

x = *(( volatile unsigned long*) (0x4202 000C));

5.32 存储器访问属性包括哪些？

[解析]

- 可缓冲：当处理器继续执行下一条指令时，对存储器的写操作可以由写缓冲执行

- 可缓存：读存储器所得到的数据可被复制到缓存，下次再访问时可以从缓存中取出这个数值，从而加快程序执行

- 可执行：所得到的数据可被复制到缓存，下次再访问时可以从缓存中取出这个数值从而加快程序执行

- 可共享：这种存储器区域的数据可被多个总线主设备共用。存储器系统需要在不同总线主设备之间确保可共享存储器区域数据的一致性

5.36 处理器进入异常处理子程序之前保护现场需要把哪些寄存器的值保护起来？

[解析]

PSR，PC，LR，R0~R3，R12。

5.38 解释Cortex-M处理器的中断优先级分组机制。

[解析]

- 8位的优先级配置寄存器分为两部分：分组优先级和（组内）子优先级。由于分组优先级和子优先级可以配置不同宽度的组合，因此可有效提高中断优先级配置的灵活度。

- 分组优先级即抢占优先级，高分组优先级的中断可打断低分组优先级的中断。

- 在相同的分组优先级下，具有更高子优先级的异常会被优先处理。

5.39 解释向量表重定位机制。

[解析]

向量表重定位使用VTOR指示向量表的位置，保存向量表相对于存储器的偏移量，处理器通过修改VTOR值修改向量表的起始位置，从而实现向量表重定位。

[补充5.53] 以下关于Cortex-M3/M4堆栈说法正确的是（   ）

- 只支持满递减类型的栈

- 往栈内放置一个新的数据后，栈指针数值会增加

- 具有双栈的结构，有MSP和PSP两个堆栈指针

- 非特权线程模式只能使用PSP而不能使用MSP

- MSP的值在上电前就需要存储在片内的Flash中

- PSP的值需要在初始化程序中进行设置

- 栈空间只能放置在4GB空间的SRAM区

- 按照AAPCS要求，栈需要双字对齐

- I、II、III、IV

- II、III、IV、V

- III、IV、V、VI

- IV、V、VI、VII

- V、VI、VII、VIII

- 以上选项均不正确

[解析] C

- 只支持满递减类型的栈

- 往栈内放置一个新的数据后，栈指针数值会递减

- 具有双栈的结构，有MSP和PSP两个堆栈指针

- 非特权线程模式只能使用PSP而不能使用MSP

- MSP的值在上电前就需要存储在片内的Flash中

- PSP的值需要在初始化程序中进行设置

- 栈空间可以放置在4GB空间的SRAM区的SRAM或者CODE区的SRAM中

- 按照AAPCS要求，栈需要双字对齐

[补充5.54] 以下关于Cortex-M3/M4存储器子系统说法正确的是（   ）

- 4GB的存储器映射关系是固定不变的

- 既可以配置为大端模式，也可以配置为小端模式

- 所有Cortex-M3/M4的存储器访问指令都支持非对齐的数据传输

- 4GB空间所有区域均可以采用位段（Bit-Band）操作方式来访问

- 位段操作能保障“读修改写”的流程不被其他操作打断

- 处理器读存储器时，存储器系统会检查所访问区域的存储器访问属性

- 非特权线程访问内核私有区域可能会触发MemManage Fault异常

- 处理器不会改变代码的执行顺序，因而不需要存储器屏障指令

- I、II、III、IV

- II、III、IV、V

- III、IV、V、VI

- IV、V、VI、VII

- V、VI、VII、VIII

- A~E均不满足题意

[解析] F

- 4GB的存储器映射关系是固定不变的

- 既可以配置为大端模式，也可以配置为小端模式

- 并非所有Cortex-M3/M4的存储器访问指令都支持非对齐的数据传输

- 4GB空间中特定的区域可以采用位段（Bit-Band）操作方式来访问

- 位段操作能保障“读修改写”的流程不被其他操作打断

- 处理器读存储器时，存储器系统会检查所访问区域的存储器访问属性

- 非特权线程访问内核私有区域可能会触发MemManage Fault异常

- 处理器不会改变代码的执行顺序，但指令中的存储器访问操作完成的时间不一定和指令的顺序一致，仍可能用到存储器屏障指令

[补充5.55] 以下关于Cortex-M3/M4中断/异常机制说法正确的是（   ）

- 特殊寄存器PRIMASK和FAULTMASK均用于中断屏蔽

- 与PRIMASK不同的是，FAULTMASK无需清理，当负责错误处理的异常处理程序返回时，会自动复位FAULTMASK

- 特殊寄存器BASEPRI采用了可伸缩的设计

- 每个异常都会处于激活、非激活、挂起、激活并挂起之一的某一个状态

- 每个异常都有一个独立的优先级寄存器

- 异常的优先级寄存器只能由特权访问等级代码访问

- 中断优先级寄存器中数值约小，表示对应中断源的优先级约高

- 多个相同优先级的异常同时发生时，处理器会先处理异常类型号低的异常

- 中断使能、中断禁止采用了2个独立的寄存器

- 特定中断源的中断使能或禁止用寄存器中的1位来实现

- I、II、III、IV、V

- II、III、IV、V、VI

- III、IV、V、VI、VII

- IV、V、VI、VII、VIII

- V、VI、VII、VIII、IX

- VI、VII、VIII、IX、X

- A~F均不满足题意

[解析] G

只有X选项不正确

放到第6章？

5.5 ARM指令集、Thumb指令集和Thumb-2指令集之间的主要区别是什么？